韶关市龙盛造船有限公司“8·20”物体打击

一般事故调查报告

2020年8月20日8时40分左右，在浈江区南郊八公里韶关市龙盛造船有限公司，一工人在对船底板进行改造作业时，不慎被旁边突然倾倒的钢结构围板挤压致死。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，韶关市武江区人民政府于8月25日成立了以副区长钟爱明同志为组长，区纪委监委、区公安分局、区应急管理局、区工信局、区司法局、区人社局、区总工会、西河镇人民政府等单位相关人员为成员的事故调查组，并邀请区检察院派人参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故发生单位基本情况

韶关市龙盛造船有限公司。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91440200MA5381U14Y；地址：韶关市浈江区南郊八公里泰汇集装箱码头南侧之一；法定代表人：廖先金；成立日期：2019年5月9日；经营范围：船舶制造、维修、技术咨询。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2020年8月20日7时30分，韶关市龙盛造船有限公司1号车间工人彭波（死者）在班组长谢光华的安排下，对1号船底板进行改造，利用千斤顶将水平船底顶成弧形。作业到8时40分左右，放置在彭波旁边的钢结构围板突然倾倒，将彭波挤压在船底板边沿，此时，正在旁边遥控天车进行调装作业的工人廖树城发现后，立即大声呼叫，同时将天车吊钩遥控到倾倒的围板上方，这时正在附件施工的谢清华及班组长谢光华闻声赶来，三人协同利用天车将倾倒的围板吊起来，谢光华立即拨打120急救电话，120指挥中心通过电话指挥谢光华对彭波进行心肺复苏。9时10分左右，120救护人员赶到事发现场，对彭波进行了心肺复苏和心电图检测，发现彭波已经死亡。

事故发生整个过程没有目击证人，事故发生后，发现现场放置有割枪，原用于支撑钢结构围板的角铁与船底板相焊接的一端已经被割断，事发处船底板下方有一千斤顶支撑。

（二）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者：彭波，男（个人信息保密）

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接收报告及响应情况

8月20日8时40分左右，闻声赶到事发现场的谢光华拨打了120急救电话，120救护人员于9时10分左右赶到事发现场，经抢救无效死亡后，120救护人员便拨打了110报警，110指挥中心先指派浈江区南山派出所出警，后转武江区西河派出所处理。武江区应急值班室10时23分接西河派出所报告，区应急管理局立即派人员赶到事发现场调查了解。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，正在旁边遥控天车进行调装作业的工人廖树城发现后，立即大声呼叫，同时将天车吊钩遥控到倾倒的围板上方，与闻声赶来的谢光华、谢清华协同利用天车将围板吊起，随后谢光华拨打了120急救电话，120指挥中心通过电话指挥谢光华对彭波进行心肺复苏。9时10分左右，120救护人员赶到现场后进行心肺复苏和心电图检查，发现彭波已经死亡，便拨打110报警电话，110民警赶到现场后，进行了现场勘查和尸表检查。10时23分区应急局接报后，派人员赶赴现场调查了解事发情况，责令韶关市龙盛造船有限公司停产，全面进行安全隐患排查整改，督促其妥善处理好善后事宜。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，120指挥中心通过电话指挥工人谢光华对彭波进行心肺复苏。9时10分左右，120救护人员赶到现场，对彭波进行心肺复苏和心电图检查，发现彭波已经死亡。区人社局、区总工会、西河镇政府等有关部门积极协调事故双方妥善处理死者善后工作，8月27日，双方达成一致意见，签订了补偿协议书。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人彭波安全意识淡薄，作业过程中违规对钢结构围板的安全支撑进行切割，导致围板受力失衡倾倒，将其挤压在船底板边沿致死，这是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.不按设计图纸进行施工。中国船级社对船台进行检验合格后，工人谢光华在没有得到公司批准的情况下，安排工人违反设计图纸和造船规范，对船台进行改造，利用千斤顶将水平船底板改造成弧形，造成工人在作业过程中违规对安全设施进行切割。

2.隐患排查不到位。在事发前一天工人便开始对船台进行改造施工，船尾部分已经改造完毕，但韶关市龙盛造船有限公司在日常的检查中并没有及时的发现，及时纠正违规作业行为，存在日常巡查检查不深不细、流于形式的现象。

3.安全教育培训不到位。调查中发现，韶关市龙盛造船有限公司没有严格落实好员工的安全生产教育和培训，导致员工对自身岗位的安全生产知识、安全操作规程、安全操作技能掌握不足，缺乏应有的辨识事故隐患的能力。

（三）事故性质

经调查认定，韶关市龙盛造船有限公司“8·20”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

韶关市龙盛造船有限公司。公司未严格落实好从业人员的安全生产教育和培训，从业人员对安全生产知识、安全操作规程、安全操作技能不熟悉；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能及时发现违规作业行为，并及时加以制止，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议由武江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定对其给予行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.廖先金。韶关市龙盛造船有限公司法定代表人，安全生产主要负责人，未严格落实好本单位的安全生产教育和培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项、第五项的规定，建议由武江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定对其给予行政处罚。

2.谢光华。韶关市龙盛造船有限公司1号车间班组长，在没有得到公司批准的情况下，安排工人违反设计图纸和造船规范，对船台进行改造施工，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六项的规定，建议由武江区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条的规定对其给予行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实主体责任

韶关市龙盛造船有限公司要深刻吸取此次事故的教训，牢固树立生命至上的安全发展理念，严守安全生产红线。要强化和落实好安全生产主体责任，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，组织制定并严格实施本单位安全生产教育和培训计划，健全安全生产责任制，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。

- 规范安全生产管理

- 韶关市龙盛造船有限公司要建立健全安全生产管理机构，明确各级安全生产管理人员职责，严格落实新入职的安全生产三级教育培训，如实记录教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况；严格落实日常安全生产巡查检查和事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，如实记录排查治理情况，并向从业人员通报，进一步规范企业的安全生产管理行为。

- 强化安全生产监管

- 西河镇要按照安全生产“属地管理”要求，落实好安全生产工作责任，坚持守土有责、守土尽责，加强安全生产巡查检查，及时发现、纠正和制止违法行为。区工信局要履行好行业主管责任，结合区安委办牵头组织开展船舶修造行业安全生产监管的工作，加大对辖区船舶修造企业的监管检查力度，坚决查处违法违规行为，杜绝类似事故的发生。